扬州中燃管道防腐施工招标文件

招     标    人：扬州中燃城市燃气发展有限公司

发    放    日   期： 2020年9月 21日

为做好管道防腐油漆工作，公司需要选择有资质，有服务意识的单位进行合作，因此拟在2020 年10月份进行管道油漆防腐单位的招标，具体内容如下：

一、 招标方式

公开招标方式

二、 项目名称

永丰余纸业厂区燃气管道油漆防腐

三、 招标内容

1、报价定标原则：经评审的最低价中标。

2、规模长度：DN159架空钢管650米，管道高度3-4米。

四、 资格要求

1、具有独立法人资格或具有独立承担民事责任能力的单位。

2、业绩要求

投标人2017年1月1日至今（以合同签订时间为准）的油漆防腐工程项目业绩，须提供合同扫描件（合同扫描件至少须提供合同封面、可以反映承包范围的页面、合同签章页，否则按无效业绩处理）。
    3、资质要求

投标人应具有防水防腐保温工程专业承包二级及以上资质，并具有有效的安全生产许可证、钢梁构架安装维修等方面的资质。
五、其他要求

1、本项目不得转包（如有转包，终止合同），不接受联合体投标。

2、工程实施过程中安全风险由施工单位承担。

3、本工程施工过程中遇到的矛盾协调问题自行解决。

4、投标人同等条件下，与我公司有过合作者优先。

5、投标人应服从施工区域单位安全生产方面的管理。

六、管道防腐工程施工要求

（一）涂刷工序：

1、原漆膜完好的部位，表面用砂纸（120#）进行表面打磨；开裂脱落起皮等附着不牢的部位采用角磨机、电砂轮进行除锈，除锈直至露出钢体本体。

2、底漆喷涂：H06-3环氧云铁防锈漆两遍。

3、面漆喷涂：氯化橡胶面漆两遍。

（二）涂刷环境要求：

1、不能在烈日曝晒和有雨、雾、雪的天气进行露天涂刷作业，相对湿度大于85%不宜施工。

2、夏季阳光直射、底材温度大于60℃时不能施工，冬季温度不低于-5℃时H06-3环氧云铁防锈漆不宜施工。

（三）油漆品牌：光辉或同等品牌。

（四）油漆的调配

1、首先核对油漆的种类、名称是否符合使用规定。

2、油漆开桶后要进行充分搅拌，是沉淀混合均匀。

3、油漆必须现场调配，配多少用多少。

（五）施工方法

1、使用手工涂刷或机械喷涂。

2、为保证焊接、边角、棱角等处的漆膜厚度，在进行大面积涂刷前，应先用漆刷预涂一遍。

3、在进行涂刷时操作人员应随时以湿膜测厚仪测定湿膜厚度，以控制漆膜厚度。

4、涂刷时应采用先上下或先左右后上下的纵横涂刷方法使漆膜光滑平整、厚度均匀。

七、投标时所需资料（复印件或扫描件加盖单位公章）：

1、投标单位营业执照副本原件及复印件（打印件、复印件均须加盖投标单位公章。

2、法定代表人授权书和被授权人身份证原件及复印件［适用于非法定代表人参加报名的,说明：法定代表人以营业执照载明的人员为准］；或法定代表人身份证原件及复印件［适用于法定代表人参加报名的］

3、投标人简介。

八、递交投标文件截止时间及地点：

时间：2020年 10月9日下午15:00前

地点：扬州中燃城市燃气发展有限公司（四望亭路450号）201室，逾期送达或未按要求密封将予以拒收。

九、开标时间及地点

时间：2020年 10 月 9 日下午15:00

地点：扬州中燃城市燃气发展有限公司（四望亭路450号）

联系人：丁经理；    联系电话：  15358501595

一、总    则

1、招标项目概况

1.1、因我公司管道防腐需要，现就相关项目进行公开招标。

2、投标费用

2.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3、保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

4、合格的投标人

4.1投标人必须是中华人民共和国境内注册的企业独立法人，应遵守中国有关的法律、法规，严格执行国家标准。

二、投标须知：

1、投标文件正本一份、副本一份，正本必须用不能擦去的墨水书写或打印，副本可以复印。正本、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样，正、副本不一致时，以正本为准。

2、此报价为燃气管道整体防腐及防腐相关辅助工作的价格。（包工包料）。

3、检验合格要求：

确保按国家省检测质量要求，满足招标方业务需求。

三、投标文件的密封与递交

1、投标文件的份数和签署

投标文件应使用不能擦去的墨水书写或打印，由投标人加盖法人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、投标文件的密封与标志

所有封袋上都应写明招标人名称、工程项目名称、投标人名称、卷别；所有投标文件都必须在封袋上加盖投标单位法人公章。

3、投标截止期

3.1投标人应在投标须知中规定的时间之前将投标文件递交到招标文件前附表指定地点。

3.2招标人可以按本文件规定以修改通知的方式，延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

4、投标文件的修改与撤回

4.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改、撤回投标文件。

4.2投标文件的修改应按本文件相关条款规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”字样）。

4.3投标截止以后,在投标有效期内，未确定中标人前，投标人不得撤回投标文件。

四、评标

投标文件的评审工作在评标监督小组的监督下，由评标委员会负责进行。评标委员会的成员必须符合法律法规有关规定。评标委员会成员应认真阅读投标文件，严格依据国家和省市招标投标的法律法规精神和本招标文件规定的评标标准和方法进行评审、依法独立评标不得带有任何倾向性。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

1.1评标委员会

评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家共5人组成。

1.2评审程序

评标按照下列程序进行：1）评标准备；2）初步评审；3）详细评审；4）推荐中标候选人，撰写评标报告。

1.3评标准备

1.3.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明出席。

1.3.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。

1.4初步评审

1.4.1响应性评审

1.4.2算术错误修正

1.4.3澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清．

1.5投标过程中出现下列情况之一的将作为无效投标处理：

1、投标书未加盖单位法人章，无法定代表人或其授权委托人的签字；

2、投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

3、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

4、经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

5、投标人未按照招标文件的要求提供必须提交的相关资料的；

6、投标文件附有招标人不能接受的条件；

1.6投标不足三家的处理情形：

投标单位达不到三家的，须进行再次招标，如两次流标，经公司领导研究同意成立竞争性谈判小组，确定服务单位。

五、评标

本次采用最低评标价法

1、以通过评标委员会资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标;

2、报价相同的

2.1由评标委员会按照投标方提供的业绩数量和合同价确定投标人；

2.2上述情况均相同的，以与我公司有过合作者优先。

六、定标

1、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格中标候选人。

2、排序原则：（1）能够满足招标文件的实质性要求；（2）经评审的评分最高。

3、确定中标人的原则：招标人按照评委会的书面评标报告中的中标候选人排序，确定排名第一的为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人；排名第二的中标候选人因同样的原因不能签订合同的，招标人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。

七、主要合同条款：

1、服务产品名称、数量（按实际结算）、单价、供货时间。

2、供货方对质量负责的条件和期限。

3、交货地点、方式。

3、检测的标准。

5、验收标准和提出异议期限：由招标方验收员按照国家标准抽样验收。若达不到标准要求，所发生的一切后果及费用由投标方承担。

6、结算方式及期限: 合同签订后，中标单位完成全部工作量并经招标人验收合格，支付合同款的90%。1年后无施工质量问题，支付剩余合同款10%。

注：开具13%（按税务部门核定和以国家公布的最新税率为准）的增值税专用发票，具体开票金额根据投标方投保文件的报价一览表。

7、违约责任。

解决合同纠纷的方式：因履行本合同发生争议，如当事人协商不成，由（一）提交仲裁委员会。（二）起诉至招标方所在地法院裁决。

8、其他约定事项。

八、 投标文件格式

目   录

一、投标书及其附件

1.投标书

2.开标一览表

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

2.投标人技术能力

3.投标人财务状况

4.营业执照副本

5.资质文件

三、证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

- 有关部门的检测报告

- 服务（售后服务等）

- 经营业绩

- 项目实施安排

- 验收方式

- 投标书及其附件

- 投标书格式

投标书

扬州中燃城市燃气发展有限公司：

你们          招标文件（包括补充文件，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。

1.我们愿按照招标文件中的条款、要求，提供所需的招标货物及一切相关的服务，投标价为（币种及金额） 。

2.如果我们中标，我们将在           之后的       天内交货。

3.我们同意招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件在有效期内，将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们入围，本投标文件在此期间之后将继续保持有效，直至合同生效。

4.我们同意提供招标人要求的有关本次招标的所有资料。

5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标，并有权拒绝所有的投标。

6.如果我们中标，为执行合同，我们将按招标文件的要求提供必要的履约保证。

投标人名称：

（盖章）

地址：               邮编：

电话：               传真：

授权代表签字：

职务：

日期：

2、开标一览表（报价明细表）

| 工 序 | 项 目 |  | 综合报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防腐油漆 |  |  |
| 交货地点 |  | 交 货 期 |  |

投标人全称：（盖章或签字）

授权代表签字：

日  期：

说明：1、不得填报选择性报价方案；

2、此表一式两份，按招标文件要求封装，装入正本袋中。

3、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

4、报价须为含税价，包含来回运输费用、提供本次项目实施和完成服务所需的人工劳务费、服务费、税费等相关成本费用的总和。

二、投标人资格证明文件

1.投标人概况

（注：投标人简要历史、生产的主要产品或经营业务范围；组织机构、所属集（财）团等）

2.投标人技术能力

（注：简要介绍投标人的生产水平、技术力量、装备水平及生产能力等）

3.投标人及制造商财务状况

（注：请提供开户行名称及由其开具的资信证明；固定资产原值、净值、流动资金、最近三年年产值、销售额或贸易额和利润额）

4.营业执照副本

5、资质文件

6.授权委托书

授 权 委 托 书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           项目（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：                            附身份证复印件

年       月       日

注：1、投标人可提供的培训、售后服务等技术服务情况。

2、须提供培训、售后服务等详细计划，包括时间、人员等安排，及须买方预先做的准备工作等（如有）。

11.经营业绩

（注：投标货物的制造及销售业绩，提供近三年同类项目的规模及销售情况，以及在用户名单、联系方法、合同原件备查等。）